アルミバスヒーター使用方法

- 冷却部に繋がっている蛇口をゆっくり開く。出口から水が出ているのを確認する。

- スターラーの電源レバーを上げる（ONにする）。POWERのランプが点灯したのを確認する。

- ヒーターの電源レバーを上げる（ONにする）。赤いランプが点灯したのを確認する。

- HEATER STARTのレバーを下げる。レバーは元の位置に戻る。右のディスプレイが点灯する。ディスプレイの上の数字（赤色）が現在の温度，下の数字（緑色）が設定温度である。

- 使用後はヒーターの電源レバーを下げる（OFFにする），スターラーの電源レバーを下げる（OFFにする），冷却に使用している水道の蛇口を閉める。